功能：

楼层卡，楼栋卡，客人卡会比较楼栋，

比较时间和酒店标识，不比较代和房号，黑名单有效，客人卡只能到相应楼层，其他开门卡可以去任意楼层

//设置方法 1刷授权卡 2刷房号设置卡，设置起始楼层，3刷时间卡设置时间，配dt110219.pcb电梯控制板用

图片说明

1电源按图中接5V电源至红黑两电源线；

2从控制器相应楼层的插座处引两条线串到相应楼层的电梯按钮；（如图右上角）

使用方法：1刷授权卡，2刷起始楼层的任意房间设置卡（设置受控电梯的起始楼层，上图为设置起始楼层为一楼的接线法），3刷时间卡，设置完成。刷在有效期内的客人卡就只可到客人住的楼层，其他有效期内的开门卡可以到任意楼层。

举例：要控制3~10楼

先刷授权卡，后刷3层的任意房间设置卡

3~10楼接上图中的1 ~8楼对应位置 具体如下

3楼接上图1楼位置

4楼接上图2楼位置

5楼接上图3楼位置

6楼接上图4楼位置

7楼接上图5楼位置

8楼接上图6楼位置

9楼接上图7楼位置

10楼接上图8楼位置