洗浴中心智能锁操作程序（EM桑拿锁）

一、装电池：使用4节5号碱性电池，电池每次重装都会简单音乐声提示,此为门锁自动检测。

二、初始化：对线路板初始化，按住线路板上白色按钮3秒钟（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程蓝灯常亮。听到“嘀”声后松开手，锁内发出“嘀----嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯亮，时长为5秒）。此时，门锁既是初始化（清空锁内记录）状态，又是进入单卡开门程序中，配置的卡片为单卡开门。若在六声提示音之内，继续按一下白色按钮，听到“嘀嘀”两声响后松开手，此时进入双卡开门程序，配置的卡片为双卡开门。

三、单卡开门配置方法：

1、配置管理卡：线路板初始化后，将管理卡接触EM读头，如读卡成功，锁内发出二声响（“嘀嘀”），并且蓝灯开始闪烁，该卡即为管理卡（此时是确认卡片，此卡这时不能开门）。

管理卡的功能有：开门功能、配置开门卡功能、删除开门卡功能。

管理卡开门：用管理卡开门，管理卡接触EM读头，即拿开卡片就起到开门作用。用管理卡开门时，锁内发出一声响（“嘀”），电机转动，表示该卡为单卡开门状态的管理卡。

2、配置客人开门卡：将管理卡接触EM读头，如果读卡成功，锁内发出一声响（“嘀”），电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁6秒之内表示锁处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将客人卡接触EM读头，如读卡成功，锁内发出一声短响，即第一张开门卡成功，可连续配置客人开门卡，一般最多可配15张。

如在蓝灯闪烁6次之内未配置成功，需重新读管理卡配置开门卡。

3、删除开门卡：将管理卡持续接触EM读头不拿开，如读卡成功，锁内发去5次响（嘀--嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁5次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡已删除。

四、双卡开门配置方法：

1、初始化：接通电源，按住线路板上白色按钮3秒钟（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程绿动灯常亮。听到“嘀”声后松开手，锁内发出“嘀----嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯亮，时长为5秒），此段时间内继续按一下白色按钮，听到“嘀嘀、嘀嘀、嘀嘀”五声响并伴有蓝灯快速闪烁两次为一组，共5组后，即松手，表示双卡开门初始化成功。

2、配置管理卡：线路板初始化后，将管理卡接触EM读头，如读卡成功，锁发出三声响（“嘀嘀----”），并且蓝灯闪烁二次，表明该管理卡配置成功。用管理员卡开门时，锁内发出一声响（“嘀----”），表示该卡为双卡开门状态的管理卡。

3、配置客人开门卡：将管理卡接触EM读头，如果读卡成功，锁内发出一声响（“嘀---”），电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁6秒之内表示锁处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将客人卡接触EM读头，如读卡成功，锁内发出一声短响，即客人开门卡成功，双卡开门客人卡只有一张。

4、配置服务员开门卡：将管理卡接触EM读头，如读卡成功，锁内发出一声响（“嘀---”），电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁6秒钟，表示锁正处于增加状态，此段时间可以配置服务员开门卡，将服务员卡接触EM读头，如读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即服务员开门卡①成功，连续将第二张服务员卡接触EM读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即服务员开门卡②成功。一般最多可以配14张服务生卡。

双卡开门：用客人卡接触EM读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，再次将服务员卡接触EM读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出简单音乐响，电机转动，门打开(锁舌缩回锁芯)，开门完成。

※ 注意：双卡开门程序中，用管理卡配的第一张卡为客人卡，其后所配出来的卡片均为服务员卡。开门时,只能是服务员卡和客人卡配合使用才可以起到开门作用，哪个先打卡无限制。用两张客人卡或用两张服务员卡均不能起到开门作用。

5、删除开门卡：将管理卡持续接触EM读头不拿开，如读卡成功，锁内发去5次响（嘀--嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁5次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡已删除。

洗浴中心智能锁操作程序（TM桑拿锁）

一、装电池：使用4节5号碱性电池，电池每次重装都会简单音乐声提示,此为门锁自动检测。

二、初始化：对线路板初始化，按住线路板上白色按钮3秒钟（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程蓝灯常亮。听到“嘀”声后松开手，锁内发出“嘀----嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯亮，时长为5秒）。此时，门锁既是初始化（清空锁内记录）状态，又是进入单卡开门程序中，配置的卡片为单卡开门。若在六声提示音之内，继续按下白色按钮，听到“嘀嘀”两声响后松开手，此时进入双卡开门程序，配置的卡片为双卡开门。

三、单卡开门配置方法：

1、配置管理卡：线路板初始化后，将TM卡片接触TM读头，如读卡成功，锁内发出二声响（“嘀---嘀”），并且蓝灯开始闪烁，该卡即为管理卡①。

此时需再配置另外两张管理卡，方可配置开门卡。用管理卡①接触TM读头，如读卡成功，锁内发出二声响（“嘀嘀”），电机转动，门打开（锁舌缩回锁芯）并且蓝灯闪烁6秒之内表示处于增加状态，此段时间内可以增加管理卡②，③，将两张TM卡连续接触TM读头，如读卡成功，锁内分别发出1声短响，即管理卡②，管理卡③配置成功。等待6秒程序退出增加状态即可用三张中任意管理卡设置开门卡。

快速退出增加状态用三张任意管理卡接触TM头读卡。

管理卡的功能有：开门功能、配置开门卡功能、删除开门卡功能。

管理卡开门：用管理卡开门，管理卡片一接触TM读头，即拿开就起到开门作用。用管理卡开门时，锁内发出二声响（“嘀嘀”）， 并且蓝灯闪烁6次，表示该卡为单卡开门状态的管理卡。

2、配置开门卡：将任意管理卡接触TM读头，如果读卡成功，锁内发出二声响（“嘀---嘀”），电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁6秒之内表示锁处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将TM卡接触TM读头，如读卡成功，锁内发出一声短响，即第一张开门卡成功，可连续配置开门卡，一般最多可配13张。

如在蓝灯闪烁6次之内未配置成功，需重新读管理卡配置开门卡。

3、删除开门卡（所有开门卡）：将TM管理卡持续接触TM读头不拿开，如读卡成功，锁内发去5次快速鸣叫（嘀、嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁5次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡已删除。

四、双卡开门配置方法：

1、初始化：接通电源，按住线路板上白色按钮3秒钟（可通过细小硬物穿过锁芯正面的小孔来实现），此过程蓝灯常亮。听到“嘀”声后松开手，锁内发出“嘀----嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”六声响（一声长响后，5声短响，并蓝灯亮，时长为5秒），此段时间内继续按一下白色按钮即松手，听到“嘀嘀、嘀嘀、嘀嘀”五声响并伴有蓝灯快速闪烁两次为一组，表示双卡开门初始化成功。

2、配置管理卡：线路板初始化后，将TM卡接触TM读头，如读卡成功，锁发出三声响（“嘀-嘀-嘀”），并且蓝灯闪烁二次，该卡为管理员卡。用管理员卡开门时，锁内发出三声响（“嘀-嘀-嘀”），表示该卡为双卡开门状态的管理卡①。此时需再配置另外两张管理卡，方可配置客人卡。用管理卡①接触TM读头，如读卡成功，锁内发出三声响（“嘀-嘀-嘀”），电机转动，门打开（锁舌缩回锁芯）并且蓝灯闪烁6秒之内表示处于增加状态，此段时间内可以增加管理卡②，③，将两张TM卡连续接触TM读头，如读卡成功，锁内分别发出1声短响，即管理卡②，管理卡③配置成功.用管理卡开门时，锁内发出三声鸣叫(“嘀-嘀-嘀”)，并且蓝灯闪烁6次，表示该卡为双卡开门状态的管理卡。

3、配置开门锁卡：将管理卡接触TM读头，如读卡成功，锁内发出三声响（“嘀-嘀-嘀”），电机转动，门打开，并且蓝灯闪烁约6秒钟，表示锁正处于增加状态，此段时间可以配置开门卡，将客人卡接触TM读头，如读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即客人卡①成功，连续将服务员卡接触TM读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，即服务生卡①成功。一般最多可以配12张服务生卡。

双卡开门：用客人卡①接触TM读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，再次将服务员①接触TM读头，若读卡成功，蓝灯亮，锁内发出一声短响，开门成功。

※ 注意：双卡开门程序中，用管理卡配的第一张卡为客人卡，其后所配出来的卡片均为服务员卡。开门时,只能是服务员卡和客人卡配合使用才可以起到开门作用，哪个先打卡无限制。用两张客人卡或用两张服务员卡均不能起到开门作用。

4、删除开门卡：将TM管理卡持续接触TM读头不拿开，如读卡成功，锁内发去5次快速鸣叫（嘀、嘀、嘀、嘀、嘀）并伴有蓝灯快速闪烁5次，后有3次长鸣（嘀--、嘀--、嘀--）并伴有蓝灯闪烁3次，表明所有客人卡及服务员卡已删除。