触摸式密码感应卡门锁

简  介

密码加Mifare卡办公室、家用智能安全门锁是IC一卡通系统组成部分之一，其使用的Mifare卡可以用在其他一卡通设备上。

本门锁系统功能强大，使用灵活方便，可实现一卡多门、一门多卡的开门方式，并可将门锁设置成常开状态，房门假锁（门没有锁好）时，门锁会自动报警提示。密码、开门卡全部由用户自己删除和配制，最大限度地减少安全漏洞。本系统采用Mifare卡，是一种普及型感应卡（如小区停车场等）。

本门锁适应于现代化办公室、写字楼、高级小区公寓、别墅等。

Mifare卡密码办公室、家用门锁系统有以下两种开门模式：

→独立式：单独使用Mifare卡或密码可以开门。

→组合式：Mifare卡和密码同时使用才可以开门。

注：1.本系统的门锁出厂初始化后的管理密码为12345678，开门模式为独立式。

1.1 从独立式切换到组合式操作如下；

输入8位管理密码按钥匙键，再按6键蜂鸣器长鸣6声，蓝灯闪烁，再按钥匙键确认，蜂鸣器“嘀”长响一声，切换成功。若退出则按*号键；

1.2 从组合式切换到独立式操作如下：

输入8位管理密码按钥匙键，再按5键蜂鸣器长鸣5声，蓝灯闪烁，再按钥匙键确认，蜂鸣器“嘀”长响一声，切换成功。若退出则按*号键；

2.在组合模式下，若先读卡（或先输入密码后按钥匙键）则“嘀、嘀”两声指示灯蓝灯闪烁，然后在10秒内输入开门密码按钥匙键（或读卡）蓝灯亮开门。

使用Mifare卡的操作说明

（1）管理卡

功能：设置和删除有效开门卡，可以开门。

（2）开门卡

功能：开门及设置通道锁。

（3）机械匙

功能：紧急开门、配管理卡。

注：输密码前先擦摸一下按键面板，等背光蓝灯亮起后再输。

- 设置管理卡、删除管理卡

1.1 打5下机械钥匙，清空所有卡和密码。

1.2 打5下机械钥匙清空后，刷第一张卡，蜂鸣器短鸣一声再长鸣一声，此卡即为管理卡。

二、配开门卡

2.1 进入配钥匙卡状态

读管理卡，蜂鸣器“嘀”的响一声，电机转动，蓝灯闪烁，此时可以开门。开门后灯灭。若没有开门再刷管理员卡蜂鸣器“嘀”一声，蓝灯慢闪，就进入配钥匙卡状态，此时读的卡即为开门卡。5秒内门锁如果没有检测到有效的IC卡，则蜂鸣器“嘀、嘀”两声短鸣，配匙结束。

2.2 配钥匙卡操作过程

进入配钥匙状态后，用IC卡接近门锁的感应区，配卡成功蜂鸣器“嘀”短响一声，再“嘀”长响一声。重复此操作可以配其他的开门卡，如果此卡已经存在，则蜂鸣器发出“嘀嘀”的2声短鸣，最多可以配200张卡。

- 删除开门卡

3.1 删除单个开门卡

刷管理卡3次，蓝灯中速闪烁，把要删除的开门卡靠近感应区读一次，“嘀”一声短鸣，再“嘀”一声长鸣，表示该卡已经被删除。重复此操作可以删除其他的开门卡。如果此卡不存在，则蜂鸣器发出“嘀”6声短鸣。

3.2 删除单个遗失开门卡

刷管理卡4次，蓝灯快速闪烁，把遗失卡的前一张开门卡靠近感应区读一次，“嘀”6声短鸣，表示该遗失卡已经被删除。如果是第一张开门卡遗失，则在此状态下读最后的一张开门卡。

3.3 删除所有开门卡

刷管理卡5次，则蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”的三声长鸣，伴随着蓝灯闪烁，删除完成，即注销原来所有的开门卡。原有效开门卡不能再开锁，只有通过主控匙重新配匙后方可开锁。

注：添加新的开门卡总是从最前面删除卡的位置往后排。

- 开门

4.1 IC卡匙开门

用有效的IC卡接近门锁的感应区，蜂鸣器“嘀”的一声，马达动作，蓝灯亮，提示锁已开。门锁检测到开门动作后，自动锁门；如果没有检测到开门动作，5秒钟后，蓝灯灭，也自动锁门。

注：①如果IC卡不是有效的开门匙，则“嘀、嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”的6声短鸣，伴随着蓝灯闪。

②如果电压不足，则蜂鸣器“嘀、嘀、嘀”连响3声，伴随着蓝灯闪。第一次低电压提示后，为了保证门锁的正常使用，应及时更换电池。

4.2 机械钥匙开门

在电路发生故障的情况下或者电池压不足都可用机械钥匙开锁。

- 关门报警提示

5.1 门没有锁上报警

当门关上但斜舌没有出来或只出来一部分（俗称“假锁”）时，门锁会发出警报声以及蓝灯闪烁，直到门重新锁好后警报停止。

- 常开（通道）设置

6.1 通道设置

按住后把手，把锁舌收回来，保持不动，刷可以开门的卡或输可以开门的密码，蜂鸣器长鸣一声，蓝灯闪1下，马达开门动作，门处于常开（通道状态）。

6.2 解除通道状态：

按住后把手，把锁舌收回来，保持不动，刷可以开门的卡或输可以开门的密码，蜂鸣器短鸣一声，蓝灯闪1下，马达关门动作，门锁上（解除通道状态）。也可直接刷管理员卡或直接输入管理员密码即可解除通道状态。

使用密码的操作指南

（1）管理密码

功能：设置和删除有效开门密码并可开门。

（2）开门密码

功能：开门

- 更改管理密码

1.1输入原8位密码后按钥匙键，电机转伴随有蓝灯闪，按1号键蜂鸣器长鸣一声，蓝灯中速闪烁，此时输入新的密码后按钥匙键，蜂鸣器长鸣一声，蓝灯快速闪烁，再次输入第一次输入的密码后按钥匙键蓝灯亮，蜂鸣器长鸣三声则管理密码修改成功。如第二次输入密码错误，按钥匙键后蜂鸣器“嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”5声后重新输入。若退出则按*号键。

二、配开门密码

2.1输入8位管理密码按钥匙键后，电机动作，再按8号键蜂鸣器长鸣一声，蓝灯中速闪烁，此时输入6位密码后，按钥匙键蜂鸣器长鸣一声后，蜂鸣器快速闪烁，再次输入刚输入的密码后按钥匙键蓝灯亮，蜂鸣器长鸣两声则开门密码设置成功。如第二次输入密码错误，则按钥匙键蜂鸣器“嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”5声后重新输入。重复此操作可以配其他的开门密码。如果此密码已经存在，则蜂鸣器发出“嘀嘀嘀嘀”的四声短鸣。最多可以配50个开门密码。若退出则按*号键。

三、删除或修改开门密码

3.1 删除单个开门密码

输入8位管理密码后按4号键蜂鸣器长鸣一声，蓝灯闪烁，输入要删除该密码的前一组开门密码，“嘀”一声长鸣，删除成功，如果要删除第一组开门密码，则在此状态下输入最后一组开门密码。若退出则按*号键。

3.2 删除所有开门密码

输入8位管理密码后按0号键，蜂鸣器长鸣一声，蓝灯快速闪烁后再按钥匙键确认，则蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”的三声长鸣，伴随着蓝灯闪烁，删除完成，即注销原来所有的开门密码。若退出则按*号键。

3.3 修改开门密码

输入原6位开门密码后按1号键，蜂鸣器长鸣一声，蓝灯中速闪烁，此时输入新的6位密码后按钥匙键，蜂鸣器长鸣两声，蓝灯快速闪烁，再次输入第一次输入的密码后按钥匙键，蜂鸣器长鸣三声伴随着蓝灯闪烁则开门密码修改成功，原开门密码失效。如第二次输入密码错误则按钥匙键，蜂鸣器“嘀、嘀、嘀、嘀、嘀”5声后重新输入。若退出则按*号键。

注：添加新的开门密码总是从最前面删除密码的位置往后排。

四、开门

4.1 管理密码开门

输入管理密码后按钥匙键，蜂鸣器“嘀”一声，马达动作，蓝灯慢闪，提示锁已开。门锁检测到开门动作后，自动锁门，如果没有检测到开门动作，5秒钟后，蓝灯灭，也自动锁门。

4.2 开门密码开门

输入开门密码后按钥匙键，蜂鸣器“嘀”一声，马达动作，蓝灯慢闪，提示锁已开。门锁检测到开门动作后，自动锁门，如果没有检测到开门动作，5秒钟后，蓝灯灭，也自动锁门。

注：连续5次输入错误密码，键盘将锁定5分钟。

①如果是无效的密码，则蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”的三声短鸣，背光蓝灯立即灭。

②如果电压不足，开门时蜂鸣器“嘀、嘀、嘀”连响三声，背光蓝灯立即灭。第一次低电压提示后，为了保证门锁的正常使用，应及时更换电池。

五、特别提示

5.1 为了您的财产安全，我们在此特别提醒您门锁安装完成后请立即修改管理密码并删除所有开门密码

5.2 为了提高安全性，本系统支持开门乱码功能。比如：正确的密码为123456，可以在此密码的前、后任意添加数字（密码最多不超过12位），如012“123456”798

5.3 机械钥匙是设置管理卡和管理密码的关键，又可以应急开锁，我们建议须由专人负责妥善保管。

触摸式密码感应卡门锁

版本V1.0

主要功能特点：

→卡片类型：Mifare感应卡

→触摸按键密码输入

→微波方式检测卡片靠近

→开锁方式可自行设置：Mifare卡和密码可独立开锁/Mifare卡和密码同时使用才能开锁

→卡片在锁上设定，无需系统软件，最多可设2张管理卡，200张开门卡

→密码可自行修改，最多可设一个管理密码，50个开门密码

→密码支持乱码输入，最长可输入12位

→可设置通道

→门“假锁”报警

→低压报警提示

→电池供电，可外接应急电源

主要技术指标：

→工作电压:6.0V(4节碱性电池)

→静态功耗：<100uA

→动态功耗：<300mA

→电池寿命：10个月以上（4节5#正品碱性电池）

→低电压提示：4.8V

→读卡距离：>25mm

→工作温度：0°C - 70°C|

→工作湿度：≤80%