MIID-NFC锁操作说明书

- 清空门锁

用机械钥匙连续拧五次，每拧一次门锁“嘀”一声，五次后门锁“嘀”一长声，原来所有的“母卡”与“子卡”全部被删除，门锁处于清空状态。

- 增加“母卡”：

门锁在清空状态时，刷的第一张卡即为“母卡”，门锁发出一短声与一长声表示母卡配置成功。

- 增加“子卡”：

刷“母卡”，门锁“嘀”一声，开门，蓝灯闪烁，刷其他EM卡，门锁“嘀”一短声表示增加成功，门锁“嘀、嘀”两短声表示该卡已经增加过了，蓝灯又闪烁，如此循环连续增加，直到再次刷“母卡”或5秒内不刷任何卡。

注：

1、 一个锁只能有一张“母卡”；

2、 一个锁最多有200个“子卡”；

- 增加子卡时如果门锁的反锁处于开启状态，则该子卡可以打开已被内部反锁的门锁，否则该卡只能打开没有反锁的门锁；

- 母卡不受内部反锁限制。

- 开门：

方法一：刷“母卡”，可以直接开门；

方法二：刷任意一张“子卡”，可以开门；

将门锁设为常开：压住内手柄，刷任意一张“子卡”，门锁即进入常开状态。按正常开门方式开门一次后即解除常开状态。

- 性能指标：

额定工作电压：6V（四节5#碱性干电池）

额定工作电流：动态200mA，静态 < 15uA

低压提示电压：4.8V

工作温度：-10 ~ 50℃

工作湿度：< 95%RH

- 安卓手机直接打开NFC，然后用开门卡连刷二下，把手机贴入门锁刷卡区，然后配入进去即可，最后再刷下开门卡

- 苹果手机打开NFC，然后打开钱包添加一个银行卡或者交通卡，然后用开门卡连刷二下，把手机贴入门锁刷卡区，进行配对，最后刷下开门卡